LEMBAR KERJA MURID (LKM)

Gambar Teknik Manufaktur (Autodesk Inventor)

SIKLUS 1 (Pertemuan 1: Place Component & Grounded Component)

| Nama Murid: __________________ | No. Absen: __________________ | Kelas: __________________ | Tanggal: __________________ |
| --- | --- | --- | --- |

A. INFORMASI PEMBELAJARAN

| Tujuan Pembelajaran | Murid dapat menempatkan seluruh 8 komponen Tool Post pada Assembly Environment (.iam) dan menetapkan Grounded Component dengan benar. |
| --- | --- |
| Alat & Bahan | Komputer/laptop dengan Autodesk Inventor 2022, file .ipt 8 komponen Tool Post, PDF referensi Tool Post 3 lembar |
| Perhatian | Simpan file .iam setiap 10 menit sekali! Nama file: Tool_Post_[NamaKamu].iam |

B. LANGKAH KERJA

Ikuti langkah-langkah berikut dengan teliti. Tempel screenshot di kolom kanan setiap selesai 1 langkah penting.

| No. | Langkah Kerja | Hasil / Screenshot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buka Autodesk Inventor 2022. Klik New → pilih Standard (mm).iam → klik Create. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 2 | Klik File → Save As → beri nama: Tool_Post_[NamaKamu].iam → pilih folder di Desktop. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 3 | Klik Place Component (ikon kotak biru) atau tekan shortcut P. Pilih file Tool_Holder.ipt → klik di area kerja → tekan Esc untuk berhenti menempatkan. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 4 | Di Browser Panel (kiri layar), klik kanan pada "Tool_Holder:1" → pilih Grounded. Perhatikan muncul tanda jepitan (pin) 📌 di sebelah nama komponen. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 5 | Tempatkan sisa 7 komponen satu per satu menggunakan Place Component: • Base_Plate.ipt • Stud.ipt • Clamping_Nut.ipt • Handle.ipt • Knob.ipt • Set_Screw.ipt (tempatkan 8 kali) • Grub_Screw.ipt (tempatkan 4 kali) | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 6 | Verifikasi: Buka Browser Panel → pastikan semua komponen terdaftar sesuai PDF referensi. Hitung total: minimal 24 komponen. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 7 | Simpan file .iam. Buka File → Save (Ctrl+S). Upload screenshot Browser Panel ke Google Classroom folder "Pertemuan 1". | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |

C. SELF-ASSESSMENT — CENTANG YANG SUDAH KAMU LAKUKAN

| No. | Indikator Ketercapaian | ✓ / ✗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | File .iam baru berhasil dibuat dan disimpan dengan nama yang benar |  |
| 2 | Tool Holder berhasil ditempatkan sebagai komponen pertama |  |
| 3 | Grounded Component sudah diterapkan pada Tool Holder (ada tanda pin di Browser) |  |
| 4 | Base Plate berhasil ditempatkan |  |
| 5 | Stud berhasil ditempatkan |  |
| 6 | Clamping Nut berhasil ditempatkan |  |
| 7 | Handle berhasil ditempatkan |  |
| 8 | Knob berhasil ditempatkan |  |
| 9 | 8× Set Screw berhasil ditempatkan |  |
| 10 | 4× Grub Screw berhasil ditempatkan |  |
| 11 | Total komponen di Browser Panel = 24 (sudah diverifikasi) |  |
| 12 | Screenshot Browser Panel sudah di-upload ke Google Classroom |  |

D. PERTANYAAN REFLEKSI

| Pertanyaan Refleksi | Jawaban Kamu |
| --- | --- |
| 1. Mengapa Tool Holder harus dijadikan Grounded Component, bukan komponen lain seperti Stud atau Base Plate? |  |
| 2. Apa yang terjadi jika TIDAK ada komponen yang di-Grounded sebelum constraint diterapkan? |  |
| 3. Saat kamu menempatkan Set Screw sebanyak 8 kali, apakah posisinya langsung benar? Jelaskan apa yang kamu amati! |  |

E. CATATAN / KENDALA YANG DIHADAPI

Tuliskan kendala atau pertanyaan yang muncul selama praktik: