LEMBAR KERJA MURID (LKM)

Gambar Teknik Manufaktur (Autodesk Inventor)

SIKLUS 1 ( Pertemuan 2: Mate · Flush · Insert · Angle Constraint → DOF = 0)

| Nama Murid: __________________ | No. Absen: __________________ | Kelas: __________________ | Tanggal: __________________ |
| --- | --- | --- | --- |

A. INFORMASI PEMBELAJARAN

| Tujuan Pembelajaran | Murid dapat menerapkan 4 jenis constraint (Mate, Flush, Insert, Angle) pada seluruh komponen Tool Post sehingga Degrees of Freedom (DOF) = 0 (fully constrained). |
| --- | --- |
| Alat & Bahan | File .iam Tool Post dari P1 (pastikan sudah ada Grounded Component), Autodesk Inventor 2020, PDF referensi Tool Post |
| Alokasi Waktu | 2 JP × 45 menit = 90 menit |
| Perhatian | Gunakan Inspect → Degrees of Freedom untuk cek DOF setelah setiap constraint. Target akhir: DOF = 0. |

B. RINGKASAN 4 JENIS CONSTRAINT (Baca sebelum mulai!)

| Constraint | Fungsi | Digunakan untuk |
| --- | --- | --- |
| MATE | Menempelkan 2 permukaan datar agar bersentuhan | Base Plate ↔ Tool Holder, Clamping Nut ↔ Stud |
| FLUSH | Menyejajarkan 2 permukaan agar rata/sejajar | Sisi samping Base Plate agar lurus dengan Tool Holder |
| INSERT | Memasukkan poros ke lubang (koaksial + jarak) | Stud→lubang, Handle→lubang, Set Screw→lubang |
| ANGLE | Mengunci orientasi rotasional (sudut) | Clamping Nut agar posisi kunci tidak berputar bebas |

C. LANGKAH KERJA — URUTAN CONSTRAINT

Ikuti urutan ini dengan tepat. Constraint yang salah urutan bisa menyebabkan error atau DOF tidak mencapai 0.

| No. | Langkah Kerja | Hasil / Screenshot |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buka file Tool_Post_[NamaKamu].iam dari P1. Pastikan Tool Holder sudah Grounded (ada tanda pin 📌). | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 2 | MATE — Base Plate ke Tool Holder: Assemble → Constraint → Mate → klik permukaan bawah Base Plate → klik permukaan atas Tool Holder → OK. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 3 | FLUSH — Sisi Base Plate: Assemble → Constraint → Mate → ganti type ke Flush → klik sisi kanan Base Plate → klik sisi kanan Tool Holder → OK. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 4 | INSERT — Stud ke lubang Tool Holder: Assemble → Constraint → Insert → klik lingkaran atas Stud → klik lingkaran lubang Tool Holder → OK. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 5 | MATE — Clamping Nut ke Stud: Assemble → Constraint → Mate → klik permukaan bawah Clamping Nut → klik permukaan atas Stud → OK. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 6 | INSERT — Handle ke lubang: Assemble → Constraint → Insert → pilih ujung Handle → pilih lubang dudukan → OK. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 7 | INSERT (×8) — Set Screw ke lubang-lubangnya: Ulangi Insert untuk setiap Set Screw (8 kali). Gunakan Ctrl+Z jika salah pilih. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 8 | INSERT (×4) — Grub Screw ke lubangnya: Ulangi Insert untuk setiap Grub Screw (4 kali). | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 9 | MATE — Knob: Assemble → Constraint → Mate → klik permukaan Knob → klik permukaan dudukan → OK. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |
| 10 | VERIFIKASI DOF: Klik Inspect → Degrees of Freedom → pastikan nilai = 0. Screenshot layar yang menampilkan DOF = 0. | [ Tempel screenshot / gambar di sini ] |

D. TABEL PENCATATAN CONSTRAINT

Centang setiap constraint yang berhasil kamu terapkan:

| No. | Komponen A → Komponen B | Jenis Constraint | Status (✓/✗/Error) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base Plate → Tool Holder | Mate |  |
| 2 | Base Plate → Tool Holder | Flush |  |
| 3 | Stud → Tool Holder | Insert |  |
| 4 | Clamping Nut → Stud | Mate |  |
| 5 | Handle → Dudukan Handle | Insert |  |
| 6 | Set Screw ×8 → Lubang Set Screw | Insert |  |
| 7 | Grub Screw ×4 → Lubang Grub Screw | Insert |  |
| 8 | Knob → Dudukan Knob | Mate |  |
| 9 | — Verifikasi Akhir — → — | DOF = 0 |  |

E. PERTANYAAN REFLEKSI

| Pertanyaan Refleksi | Jawaban Kamu |
| --- | --- |
| 1. Apa perbedaan utama antara constraint MATE dan FLUSH? Berikan contoh penggunaannya pada Tool Post! |  |
| 2. Mengapa INSERT lebih efisien daripada menggunakan Mate + Flush secara terpisah untuk komponen silindris? |  |
| 3. Jika DOF kamu masih > 0 setelah semua constraint diterapkan, komponen mana yang kemungkinan masih floating? Bagaimana cara menemukannya? |  |

F. SELF-ASSESSMENT

| No. | Indikator Ketercapaian | ✓ / ✗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Semua 8 jenis constraint (Mate, Flush, Insert×6, Angle) berhasil diterapkan |  |
| 2 | DOF = 0 sudah diverifikasi via Inspect → Degrees of Freedom |  |
| 3 | Screenshot DOF = 0 sudah diambil |  |
| 4 | File .iam sudah disimpan (Ctrl+S) |  |
| 5 | Upload screenshot DOF = 0 ke Google Classroom folder "P2" sudah dilakukan |  |

G. CATATAN / KENDALA

Tuliskan kendala atau pertanyaan: